UHF API introduction

- 把 jar 包和 so库文件放入到项目对应位置中：

目录

1.4  UHF-ISO1800-6C	3

1.4.1 getInstance()	3

1.4.2 getFirmware()	3

1.4.3 setOutputPower()	3

1.4.4 inventoryRealTime()	3

1.4.5 selectEPC()	4

1.4.6 readFrom6C()	4

1.4.7 writeTo6C()	4

1.4.8 setWorkArea()	4

1.4.9 getFrequency()	5

1.4.10 setFrequency()	5

1.4.11 lock6C ()	5

1.4.12 kill6C()	6

1.4.13 close()	6

UhfReader类的方法：

1.4  UHF-ISO1800-6C

1.4.1 getInstance()

| 函数 | UhfManager getInstance() |
| --- | --- |
| 说明 | 获取超高频操作类实例，并打开硬件设备。 |
| a |  |
| 参数 | void |
| 返回 | Uhf manager instance |

1.4.2 getFirmware()

| 函数 | byte[] getFirmware() |
| --- | --- |
| 说明 | 获取版本号。 |
| a |  |
| 参数 | void |
| 返回 | Version information |

1.4.3 setOutputPower()

| 函数 | boolean setOutputPower(int value) |
| --- | --- |
| 说明 | 设置天线工作功率。（模块每次在上电后，会自动设置功率为最大值） |
| a |  |
| 参数 | Power value |
| 返回 | True: set 操作成功 False: set 操作失败 |

注意: 功率值的范围, 16 - 26。

1.4.4 inventoryRealTime()

| 函数 | List<TagModel> inventoryRealTime() |
| --- | --- |
| 说明 | 实时获取epc列表 |
| a |  |
| 参数 | void |
| 返回 | List<TagModel> public class TagModel { private byte[] mEpcBytes;//标签的EPC号 private byte mRssi;//RSSI值 } |

1.4.5 selectEPC()

| 函数 | void selectEPC(byte[] epc) |
| --- | --- |
| 说明 | 选择标签（对标签进行读写、锁定、杀死等操作写，需要调用该方法，选择标签） |
| a |  |
| 参数 | Epc（盘存获取到的EPC） |
| 返回 | void |

1.4.6 readFrom6C()

| 函数 | byte[] readFrom6C(int memBank, int startAddr, int length, byte[] accessPassword) |
| --- | --- |
| 说明 | 读标签数据（调用此方法之前请先调用selectEPC()方法） |
| a |  |
| 参数 | Membank , 存储区域 0—reserve（前两个word为kill密码，后两个word为访问密码），1--epc，2--tid，3--user start address , 起始地址（word） read length , 读取长度（word） password, 访问密码 |
| 返回 | Tag data |

1.4.7 writeTo6C()

| 函数 | boolean writeTo6C(byte[] password, int memBank, int startAddr, int dataLen, byte[] data) |
| --- | --- |
| 说明 | 写数据到标签中。（调用此方法之前请先调用selectEPC()方法） |
| a |  |
| 参数 | password , 访问密码 Membank , 存储区域 0—reserve（前两个word为kill密码，后两个word为访问密码），1--epc，2—tid（不可写），3--user start address , 起始地址（word） data length , 写入的数据长度（word） data, 写入的数据 |
| 返回 | True: write 操作成功 False: write 操作失败 |

1.4.8 setWorkArea()

| 函数 | int setWorkArea(int area) |
| --- | --- |
| 说明 | 设置工作区域。 |
| a |  |
| 参数 | Work area，区域 1—中国2 2—美国 3—欧洲 4—中国1 6—韩国 |
| 返回 | 0:set 操作成功 Other: set 操作失败 |

注意：请勿随意修改该属性。

1.4.9 getFrequency()

| 函数 | int getFrequency() |
| --- | --- |
| 说明 | 获取设备天线工作频率。 |
| a |  |
| 参数 | void |
| 返回 | Frequency |

1.4.10 setFrequency()

| 函数 | int setFrequency(int startFrequency, int freqSpace, int freqQuality) |
| --- | --- |
| 说明 | 设置设备天线工作频率（不建议使用）。 |
| a |  |
| 参数 | Start Frequency, 起始频率 frequency Space, 频率间隔 frequency Quality, 频点数 |
| 返回 | 0:set 操作成功 Other: set 操作失败 |

1.4.11 lock6C ()

| 函数 | boolean lock6C(byte[] password, int memBank, int lockType) |
| --- | --- |
| 说明 | 锁定标签。（调用此方法之前请先调用selectEPC()方法） |
| a |  |
| 参数 | password, 访问密码 memBank, 锁定区域 0-- kill password，1-- access password，2--epc，3--tid，4--user lockType, 锁定类型 0—开放， 1—永久开放， 2—锁定， 3—永久锁定 |
| 返回 | 0:set 操作成功 Other: set 操作失败 |

注意：1.永久开放和永久锁定之后，标签都将无法被更改锁定类型  2.要进行其他区的锁定操作，需要先锁定kill password和access password区域

1.4.12 kill6C()

| 函数 | boolean kill6C (byte[] password) |
| --- | --- |
| 说明 | 销毁标签。（调用此方法之前请先调用selectEPC()方法） |
| a |  |
| 参数 | password, 访问密码 |
| 返回 | 0:set 操作成功 Other: set 操作失败 |

注意：调用此方法成功销毁标签后，标签将失效无法进行使用，请谨慎操作

1.4.13 close()

| 函数 | void close() |
| --- | --- |
| 说明 | 关闭硬件设备。（请在退出应用时，关闭硬件设备，避免硬件设备长期处于供电状态，加速电池电量消耗） |
| a |  |
| 参数 | void |
| 返回 | 无 |

| 文档编写时间 | 作者 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 2018-12-07 | HL | V1.4 |